GL-TS系列铁水液位计

一．产品简介

GL-TS型铁水液位计是用于测量铁水罐内铁水液面高度的专用设备，安装于出铁摆嘴上部，位于铁水罐或鱼雷罐的上方。该设备根据雷达测距原理可实时测量铁水罐内铁水的液位，克服了在恶劣环境下人工目测不准的弊端，便于操作人员控制出铁口铁水的流量。一方面可以防止铁水从罐内溢出，避免生产事故的发生，为安全生产提供保障；另一方面，在保证安全的前提下可以合理确定铁水装载量，对指导“一罐到底”有重要作用。

该设备具有雷达波发射角小指向性强的特点，可有效避免罐口附着物、铁水流等造成的影响，可测量从小型到大型的各种罐体内液位。也可用于钢水包等高温熔融金属的液位测量，可根据现场提供定制产品。

二．技术参数

| 技术参数： |  |
| --- | --- |
| 雷达频率 | 76GHz高频雷达 |
| 测量范围 | 30米可调 |
| 精度 | ±5mm |
| 输出 | 二线制4～20 mA |
| 供电电压 | 24VDC，最大30VDC |
| 防护等级 | IP 67 |
| 环境温度 | -40～150°C |
| 测量温度 | 1200°C |
| 冷却与清扫 | 洁净氮气，大于0.2MPa |

三．产品构成

GXJLW系列干熄焦高温雷达料位计主要由以下几部分组成：

1、名称：耐高温雷达，型号：GL-TS-LD；

2、名称：冷却保护罩，型号：GL-TS-BHZ；

3、名称：隔热透波板，型号：GL-TS-GR；

4、名称：安装底座，型号：GL-TS-DZ；

5、名称：显示屏（液位就地显示，选配，内置24V电源、隔离配电器），型号：GL-TS-XSP。

四．技术特点

  - 精度高、抗干扰能力强。高频雷达脉冲穿透性强，抗粉尘雾气干扰，可有效消除漂浮的粉尘产生的虚假反射，在冬天雾气大的情况下照常使用。

  - 抗高温能力强。冷却保护罩可以对雷达传感器进行有效保护，可消除工业现场高温环境的影响。隔热透波板能有效隔离铁水的热辐射，使设备核心部件免受铁水炙烤。冷却气体在消除铁水热辐射的同时可有效清除传感器上附着的粉尘，保证测量的精确度。

  - 信号发射角小。雷达脉冲发射角度不超过4°，脉冲信号指向性强，不受罐口附着物及铁水流的影响，小口罐体也能保证稳定输出铁水液位值。

  - 系统可在生产过程中进行维护，安全简便，一次维护时间小于15分钟。